| ViPrint Publicidad CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE EQUIPO | FR-SST-01 Revisión 0 |
| --- | --- |

CALANDRA DE SUBLIMACIÓN

| Nombre del trabajador: [NOMBRE DEL TRABAJADOR] | Fecha de capacitación: [DD/MM/AAAA] |
| --- | --- |
| Empresa: ViPrint Publicidad | Centro de trabajo: Rosario Castellanos 118, Col. Triana, C.P. 20240, Aguascalientes, Ags. |
| Equipo autorizado: Calandra de sublimación | Capacitador: Persona competente designada por ViPrint Publicidad |

OBJETIVO: Confirmar que la persona trabajadora conoce los riesgos, las medidas preventivas, el equipo de protección y el procedimiento seguro para operar el equipo señalado.

| RIESGO EXPLICADO | MEDIDA PREVENTIVA Y REGLA DE OPERACIÓN |
| --- | --- |
| Quemaduras por rodillos y superficies calientes | No tocar rodillos, resistencias ni superficies calientes. Manipular material caliente únicamente con guantes adecuados y esperar el enfriamiento antes de limpiar. |
| Atrapamiento o aplastamiento en rodillos | Mantener manos, cabello, ropa, gafete y objetos fuera de los puntos de entrada. No retirar atascos con el equipo en movimiento. |
| Arranque inesperado / energía eléctrica | Conocer el paro de emergencia. Apagar y desconectar antes de limpieza, ajuste o retiro de material atorado; el mantenimiento será realizado solo por personal autorizado. |
| Incendio por papel, tela, tinta o químicos | Mantener el área libre de residuos y materiales inflamables. No usar xilol, solventes o pintura cerca del equipo caliente. Vigilar el proceso durante calentamiento y operación. |
| Humos, vapores o ventilación insuficiente | Mantener ventilación. Consultar las hojas de datos de seguridad de tintas y materiales; usar respirador solo cuando la evaluación del riesgo y la HDS lo indiquen. |
| Distracción y falla de comunicación | Queda prohibido usar celular o audífonos durante la operación. Atender señales, ruidos anormales, alarmas e instrucciones. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN / RECURSOS QUE DEBEN ENTREGARSE O VERIFICARSE |  |
| □ Lentes de seguridad □ Calzado cerrado o botas □ Guantes adecuados al calor/material □ Ropa ajustada y cabello recogido □ Mandil cuando proceda □ Respirador según HDS/evaluación |  |
| EVALUACIÓN PRÁCTICA |  |
| □ Identifica encendido, apagado y paro de emergencia □ Realiza inspección previa □ Carga y guía material sin invadir rodillos □ Detiene el equipo ante anomalía □ Explica bloqueo/desconexión antes de limpieza □ Mantiene orden y retira residuos |  |
| RESULTADO: □ Autorizado □ Requiere refuerzo □ No autorizado | La autorización comprende únicamente la operación ordinaria. Quedan prohibidos el mantenimiento, reparación, retiro de guardas o intervención eléctrica sin autorización específica. |
| TRABAJADOR ________________________________ Nombre y firma | CAPACITADOR / RESPONSABLE ________________________________ Nombre y firma |  |

El trabajador declara que recibió explicación teórica y demostración práctica, comprendió los riesgos y medidas preventivas, conoce la ubicación del paro de emergencia cuando aplique, y se compromete a reportar fallas, incidentes y condiciones inseguras. Este formato no sustituye el manual del fabricante, las hojas de datos de seguridad ni la capacitación especializada que corresponda.

| ViPrint Publicidad CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE EQUIPO | FR-SST-02 Revisión 0 |
| --- | --- |

PLOTTER DE SUBLIMACIÓN

| Nombre del trabajador: [NOMBRE DEL TRABAJADOR] | Fecha de capacitación: [DD/MM/AAAA] |
| --- | --- |
| Empresa: ViPrint Publicidad | Centro de trabajo: Rosario Castellanos 118, Col. Triana, C.P. 20240, Aguascalientes, Ags. |
| Equipo autorizado: Plotter de sublimación | Capacitador: Persona competente designada por ViPrint Publicidad |

OBJETIVO: Confirmar que la persona trabajadora conoce los riesgos, las medidas preventivas, el equipo de protección y el procedimiento seguro para operar el equipo señalado.

| RIESGO EXPLICADO | MEDIDA PREVENTIVA Y REGLA DE OPERACIÓN |
| --- | --- |
| Movimiento del carro, rodillos y partes móviles | Mantener manos, cabello, ropa y herramientas alejadas durante la impresión. No introducir manos ni mover componentes mientras el equipo esté operando. |
| Contacto con tinta, solventes o salpicaduras | Consultar la HDS, evitar contacto con piel y ojos, usar guantes compatibles al cargar o limpiar, y lavarse las manos al finalizar. |
| Derrames y caídas al mismo nivel | Limpiar inmediatamente cualquier derrame, señalizar el área y mantener cables, rollos y recipientes fuera de zonas de paso. |
| Descarga eléctrica o daño al equipo | No operar con cables, contactos o tapas dañadas. Apagar y desconectar antes de limpieza interna o retiro de atascos; no usar líquidos sobre conexiones. |
| Carga manual de rollos y postura forzada | Solicitar apoyo para rollos pesados, usar postura segura, ajustar la altura de trabajo y evitar giros bruscos durante la carga. |
| Pérdida de archivos o impresión no autorizada | Confirmar archivo, medidas, perfil y orden de trabajo antes de imprimir. No imprimir trabajos personales ni modificar archivos del cliente sin autorización. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN / RECURSOS QUE DEBEN ENTREGARSE O VERIFICARSE |  |
| □ Calzado cerrado o botas □ Guantes compatibles con tinta/solvente □ Lentes de seguridad ante salpicadura □ Mascarilla/respirador según HDS □ Ropa de trabajo ajustada □ Material absorbente para derrames |  |
| EVALUACIÓN PRÁCTICA |  |
| □ Identifica controles y paro seguro □ Carga material correctamente □ Verifica archivo y orden de trabajo □ Maneja tinta sin contaminarse □ Responde correctamente a derrame/atasco □ Realiza apagado y limpieza segura |  |
| RESULTADO: □ Autorizado □ Requiere refuerzo □ No autorizado | La autorización comprende únicamente la operación ordinaria. Quedan prohibidos el mantenimiento, reparación, retiro de guardas o intervención eléctrica sin autorización específica. |
| TRABAJADOR ________________________________ Nombre y firma | CAPACITADOR / RESPONSABLE ________________________________ Nombre y firma |

El trabajador declara que recibió explicación teórica y demostración práctica, comprendió los riesgos y medidas preventivas, conoce la ubicación del paro de emergencia cuando aplique, y se compromete a reportar fallas, incidentes y condiciones inseguras. Este formato no sustituye el manual del fabricante, las hojas de datos de seguridad ni la capacitación especializada que corresponda.

| ViPrint Publicidad CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE EQUIPO | FR-SST-03 Revisión 0 |
| --- | --- |

ESMERILADORA

| Nombre del trabajador: [NOMBRE DEL TRABAJADOR] | Fecha de capacitación: [DD/MM/AAAA] |
| --- | --- |
| Empresa: ViPrint Publicidad | Centro de trabajo: Rosario Castellanos 118, Col. Triana, C.P. 20240, Aguascalientes, Ags. |
| Equipo autorizado: Esmeriladora | Capacitador: Persona competente designada por ViPrint Publicidad |

OBJETIVO: Confirmar que la persona trabajadora conoce los riesgos, las medidas preventivas, el equipo de protección y el procedimiento seguro para operar el equipo señalado.

| RIESGO EXPLICADO |  | MEDIDA PREVENTIVA Y REGLA DE OPERACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Ruptura del disco y proyección de partículas |  | Usar disco correcto, compatible con las RPM del equipo, sin grietas ni humedad. Mantener guarda instalada y colocarse fuera de la línea de giro al arrancar. |
| Cortes, retroceso o pérdida de control |  | Sujetar la pieza con prensa, tomar la herramienta con ambas manos y mantener postura estable. No forzar el disco ni usarlo de lado salvo que esté diseñado para ello. |
| Chispas, incendio y quemaduras |  | Retirar xilol, solventes, pintura, papel, tela y otros combustibles. Orientar chispas lejos de personas, cables y recipientes; mantener extintor accesible. |
| Ruido, vibración y polvo |  | Usar protección auditiva y respiratoria cuando corresponda. Limitar exposición, trabajar con ventilación y detenerse si hay vibración anormal. |
| Atrapamiento de ropa, cabello o accesorios |  | Usar ropa ajustada, cabello recogido y retirar joyería. Los guantes deberán ser ajustados y apropiados, sin acercarlos al disco. |
| Cambio de disco / arranque accidental |  | Desconectar la herramienta antes de cambiar disco, ajustar guarda o inspeccionar. Esperar la detención total antes de apoyar la máquina. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN / RECURSOS QUE DEBEN ENTREGARSE O VERIFICARSE |  |  |
| □ Lentes de seguridad □ Careta facial sobre los lentes □ Protección auditiva □ Respirador para polvo según riesgo □ Botas/calzado de seguridad □ Guantes ajustados apropiados □ Mandil de trabajo |  |  |
| EVALUACIÓN PRÁCTICA |  |  |
| □ Inspecciona cable, guarda y disco □ Verifica RPM y tipo de disco □ Sujeta correctamente la pieza □ Adopta postura y agarre seguros □ Dirige chispas a zona segura □ Desconecta antes de cambiar accesorio |  |  |
| RESULTADO: □ Autorizado □ Requiere refuerzo □ No autorizado |  | La autorización comprende únicamente la operación ordinaria. Quedan prohibidos el mantenimiento, reparación, retiro de guardas o intervención eléctrica sin autorización específica. |
| TRABAJADOR ________________________________ Nombre y firma |  | CAPACITADOR / RESPONSABLE ________________________________ Nombre y firma |  |  |

El trabajador declara que recibió explicación teórica y demostración práctica, comprendió los riesgos y medidas preventivas, conoce la ubicación del paro de emergencia cuando aplique, y se compromete a reportar fallas, incidentes y condiciones inseguras. Este formato no sustituye el manual del fabricante, las hojas de datos de seguridad ni la capacitación especializada que corresponda.

| ViPrint Publicidad CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE EQUIPO | FR-SST-04 Revisión 0 |
| --- | --- |

MÁQUINA DE SOLDAR

| Nombre del trabajador: [NOMBRE DEL TRABAJADOR] | Fecha de capacitación: [DD/MM/AAAA] |
| --- | --- |
| Empresa: ViPrint Publicidad | Centro de trabajo: Rosario Castellanos 118, Col. Triana, C.P. 20240, Aguascalientes, Ags. |
| Equipo autorizado: Máquina de soldar | Capacitador: Persona competente designada por ViPrint Publicidad |

OBJETIVO: Confirmar que la persona trabajadora conoce los riesgos, las medidas preventivas, el equipo de protección y el procedimiento seguro para operar el equipo señalado.

| RIESGO EXPLICADO |  | MEDIDA PREVENTIVA Y REGLA DE OPERACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Choque eléctrico |  | Inspeccionar cables, portaelectrodo, conexiones y tierra. No soldar en superficies mojadas ni usar equipo con aislamiento dañado. Apagar antes de ajustes. |
| Radiación del arco y lesión ocular/cutánea |  | Usar careta de soldar con filtro adecuado, lentes de seguridad debajo y ropa que cubra piel. Colocar pantalla para proteger a terceros. |
| Humos y gases de soldadura |  | Trabajar con ventilación suficiente, evitar colocar la cabeza sobre el humo y usar respirador cuando la evaluación y el material lo requieran. |
| Quemaduras por metal caliente y escoria |  | Usar guantes de soldar, mandil y calzado de seguridad. Marcar o aislar piezas calientes y utilizar pinzas para manipularlas. |
| Incendio o explosión |  | Retirar xilol, solventes, pintura, papel, tela, recipientes y combustibles. Verificar el área, mantener extintor y realizar vigilancia posterior del punto de trabajo. |
| Daño a terceros / operación sin autorización |  | Delimitar el área. Solo personal capacitado podrá conectar, ajustar y operar. No soldar recipientes cerrados o contaminados. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN / RECURSOS QUE DEBEN ENTREGARSE O VERIFICARSE |  |  |
| □ Careta de soldar con filtro adecuado □ Lentes de seguridad □ Guantes para soldar □ Mandil/ropa de protección □ Botas o calzado de seguridad □ Respirador según evaluación □ Protección auditiva cuando proceda |  |  |
| EVALUACIÓN PRÁCTICA |  |  |
| □ Inspecciona cables, tierra y portaelectrodo □ Retira inflamables y delimita área □ Selecciona protección ocular adecuada □ Realiza conexión y ajuste seguros □ Controla escoria y piezas calientes □ Apaga, desconecta y revisa el área |  |  |
| RESULTADO: □ Autorizado □ Requiere refuerzo □ No autorizado |  | La autorización comprende únicamente la operación ordinaria. Quedan prohibidos el mantenimiento, reparación, retiro de guardas o intervención eléctrica sin autorización específica. |  |
| TRABAJADOR ________________________________ Nombre y firma |  | CAPACITADOR / RESPONSABLE ________________________________ Nombre y firma |  |  |

El trabajador declara que recibió explicación teórica y demostración práctica, comprendió los riesgos y medidas preventivas, conoce la ubicación del paro de emergencia cuando aplique, y se compromete a reportar fallas, incidentes y condiciones inseguras. Este formato no sustituye el manual del fabricante, las hojas de datos de seguridad ni la capacitación especializada que corresponda.

| ViPrint Publicidad CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE EQUIPO | FR-SST-05 Revisión 0 |
| --- | --- |

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES

| Nombre del trabajador: [NOMBRE DEL TRABAJADOR] | Fecha de capacitación: [DD/MM/AAAA] |
| --- | --- |
| Empresa: ViPrint Publicidad | Centro de trabajo: Rosario Castellanos 118, Col. Triana, C.P. 20240, Aguascalientes, Ags. |
| Equipo autorizado: Herramientas eléctricas portátiles | Capacitador: Persona competente designada por ViPrint Publicidad |

OBJETIVO: Confirmar que la persona trabajadora conoce los riesgos, las medidas preventivas, el equipo de protección y el procedimiento seguro para operar el equipo señalado.

| RIESGO EXPLICADO | MEDIDA PREVENTIVA Y REGLA DE OPERACIÓN |
| --- | --- |
| Cortes, perforaciones, golpe o retroceso | Seleccionar la herramienta y accesorio correctos, sujetar la pieza, usar ambas manos cuando aplique y mantener postura estable. |
| Proyección de partículas, polvo y rebabas | Usar lentes de seguridad y careta cuando el riesgo lo requiera. Mantener a otras personas fuera de la trayectoria de partículas. |
| Descarga eléctrica | Inspeccionar cable, clavija y carcasa. No operar en humedad, no jalar del cable y retirar de servicio cualquier herramienta dañada. |
| Atrapamiento de ropa, cabello o accesorios | Usar ropa ajustada, cabello recogido y retirar joyería. No usar guantes sueltos cerca de partes giratorias. |
| Ruido, vibración y sobreesfuerzo | Usar protección auditiva, mantener agarre firme, realizar pausas y detener la herramienta ante vibración, calentamiento o ruido anormal. |
| Arranque accidental durante ajuste | Desconectar o retirar batería antes de cambiar broca, disco, hoja o accesorio. No anular interruptores, guardas ni dispositivos de seguridad. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN / RECURSOS QUE DEBEN ENTREGARSE O VERIFICARSE |  |
| □ Lentes de seguridad □ Careta facial según tarea □ Protección auditiva □ Respirador para polvo según riesgo □ Botas/calzado cerrado □ Guantes apropiados según tarea □ Mandil cuando proceda |  |
| EVALUACIÓN PRÁCTICA |  |
| □ Selecciona herramienta y accesorio correctos □ Inspecciona cable, carcasa y guardas □ Sujeta pieza y adopta postura estable □ Usa EPP según la tarea □ Desconecta antes de cambiar accesorios □ Reporta y retira equipo defectuoso |  |
| RESULTADO: □ Autorizado □ Requiere refuerzo □ No autorizado | La autorización comprende únicamente la operación ordinaria. Quedan prohibidos el mantenimiento, reparación, retiro de guardas o intervención eléctrica sin autorización específica. |
| TRABAJADOR ________________________________ Nombre y firma | CAPACITADOR / RESPONSABLE ________________________________ Nombre y firma |

El trabajador declara que recibió explicación teórica y demostración práctica, comprendió los riesgos y medidas preventivas, conoce la ubicación del paro de emergencia cuando aplique, y se compromete a reportar fallas, incidentes y condiciones inseguras. Este formato no sustituye el manual del fabricante, las hojas de datos de seguridad ni la capacitación especializada que corresponda.

| ViPrint Publicidad CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE EQUIPO | FR-SST-06 Revisión 0 |
| --- | --- |

EQUIPO DE CÓMPUTO, CONTRASEÑAS Y ARCHIVOS

| Nombre del trabajador: [NOMBRE DEL TRABAJADOR] | Fecha de capacitación: [DD/MM/AAAA] |
| --- | --- |
| Empresa: ViPrint Publicidad | Centro de trabajo: Rosario Castellanos 118, Col. Triana, C.P. 20240, Aguascalientes, Ags. |
| Equipo autorizado: Equipo de cómputo, contraseñas y archivos | Capacitador: Persona competente designada por ViPrint Publicidad |

OBJETIVO: Confirmar que la persona trabajadora conoce los riesgos, las medidas preventivas, el equipo de protección y el procedimiento seguro para operar el equipo señalado.

| RIESGO EXPLICADO | MEDIDA PREVENTIVA Y REGLA DE OPERACIÓN |
| --- | --- |
| Acceso no autorizado a cuentas o sistemas | Usar credenciales individuales, contraseñas robustas y distintas; no compartirlas ni anotarlas a la vista. Bloquear la sesión al alejarse. |
| Pérdida, modificación o borrado de archivos | Guardar en las carpetas autorizadas, respetar nombres y versiones, verificar antes de borrar y utilizar los respaldos definidos por ViPrint. |
| Phishing, malware y dispositivos externos | No abrir enlaces o archivos sospechosos, no instalar programas sin autorización y no conectar memorias o equipos externos desconocidos. |
| Divulgación de datos de clientes | Usar teléfonos, domicilios, diseños, cotizaciones y archivos solo para el trabajo. No enviarlos a cuentas personales ni publicarlos sin autorización. |
| Uso indebido de redes sociales o mensajería | Publicar trabajos únicamente con autorización. No responder como ViPrint desde cuentas no autorizadas ni conservar acceso al terminar la relación laboral. |
| Fatiga visual y postura inadecuada | Ajustar silla, pantalla e iluminación; mantener postura neutra, realizar pausas breves y reportar fallas eléctricas o ergonómicas. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN / RECURSOS QUE DEBEN ENTREGARSE O VERIFICARSE |  |
| □ No requiere EPP en operación ordinaria □ Cuenta individual autorizada □ Acceso limitado según funciones □ Antivirus/actualizaciones habilitados □ Carpetas y respaldo autorizados □ Estación de trabajo ajustada |  |
| EVALUACIÓN PRÁCTICA |  |
| □ Crea y protege una contraseña segura □ Bloquea sesión al retirarse □ Guarda archivos en ubicación correcta □ Identifica un correo/enlace sospechoso □ Explica reglas de datos de clientes □ Reporta incidente o pérdida de acceso |  |
| RESULTADO: □ Autorizado □ Requiere refuerzo □ No autorizado | La autorización permite usar únicamente cuentas, programas, archivos y dispositivos asignados. Queda prohibido compartir accesos, instalar software, extraer bases de clientes o usar información de ViPrint sin autorización. |
| TRABAJADOR ________________________________ Nombre y firma | CAPACITADOR / RESPONSABLE ________________________________ Nombre y firma |

El trabajador declara que recibió explicación teórica y demostración práctica, comprendió los riesgos y medidas preventivas, conoce la ubicación del paro de emergencia cuando aplique, y se compromete a reportar fallas, incidentes y condiciones inseguras. Este formato no sustituye el manual del fabricante, las hojas de datos de seguridad ni la capacitación especializada que corresponda.